Lista de Exercícios: Espaço de Estado & Formas Canônicas

Caderno de Enunciados — 12 Exercícios Práticos | Prof. Dr. Renato de Aguiar T. Mendes

Exercício 1: Formas Canônicas Controlável e Observável (2ª Ordem)

Tópico: Formas Canônicas

Dada a função de transferência de um sistema linear e invariante no tempo (SLIT): G(s) = Y(s) / U(s) = (s + 3) / (s² + 5s + 6) Obtenha a representação em espaço de estados nas seguintes formas canônicas: a) Forma Canônica Controlável b) Forma Canônica Observável

Exercício 2: Forma Canônica Diagonal (Polos Reais Distintos)

Tópico: Formas Canônicas

Considere a função de transferência com polos reais distintos: G(s) = (2s + 5) / (s² + 5s + 4) Expanda a função de transferência em frações parciais e determine a representação em espaço de estados na Forma Canônica Diagonal.

Exercício 3: Teste de Controlabilidade em Sistema 2x2

Tópico: Controlabilidade

Dado o sistema no espaço de estados: [ ẋ₁ ] [ 1 1 ] [ x₁ ] [ 1 ] [ ẋ₂ ] = [ 0 -1 ] [ x₂ ] + [ 0 ] u Verifique se o sistema é completamente controlável determinando a matriz de controlabilidade Φ_Crt e seu determinante.

Exercício 4: Teste de Controlabilidade para Sistema de 3ª Ordem

Tópico: Controlabilidade

Verifique se o sistema continuo invariante no tempo de 3ª ordem a seguir é controlável: [ ẋ₁ ] [ -2 0 0 ] [ x₁ ] [ 1 ] [ ẋ₂ ] = [ 0 -4 5 ] [ x₂ ] + [ 0 ] u [ ẋ₃ ] [ 0 -5 -4 ] [ x₃ ] [ 2 ]

Exercício 5: Teste de Observabilidade em Sistema 2x2

Tópico: Observabilidade

Dado o sistema no espaço de estados: [ ẋ₁ ] [ 1 1 ] [ x₁ ] [ 0 ] [ ẋ₂ ] = [ -2 -1 ] [ x₂ ] + [ 1 ] u y = [ 1 0 ] [ x₁ x₂ ]ᵀ Verifique se o sistema é completamente observável determinando a matriz de observabilidade Φ_Obs.

Exercício 6: Projeto de Controlador por Realimentação de Estados (Alocação Direta)

Tópico: Realimentação de Estados

Considere o sistema dinâmico: [ ẋ₁ ] [ 0 1 ] [ x₁ ] [ 0 ] [ ẋ₂ ] = [ -2 -3 ] [ x₂ ] + [ 1 ] u Projete o vetor de ganhos K = [ k₁ k₂ ] com a lei de controle u = -Kx para alocar os polos de malha fechada em s₁ = -4 e s₂ = -5.

Exercício 7: Projeto de Controlador com Especificações Temporais (P.O. e Tp)

Tópico: Projeto de Controladores

Dada a função de transferência do sistema em malha aberta: G(s) = 1 / (s² + 4s + 1) Projete o vetor de ganhos K = [ k₁ k₂ ] para que o sistema em malha fechada atenda às seguintes especificações de resposta ao degrau: • Ultrapassagem percentual máxima (P.O.): 5% • Tempo de pico (Tp): 0,3 s

Exercício 8: Questão de Concurso (Petrobras 2012 - Adaptada)

Tópico: Estabilizabilidade e Controlabilidade

Um sistema linear e invariante no tempo é representado pelas equações de estado ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t). Analise as seguintes opções de matrizes A e B em forma diagonal e determine em qual delas o sistema NÃO poderá ser estabilizado utilizando um controlador por realimentação de estados u = -Kx: (A) A = diag(5, -2, 1), B = [ 1 1 1 ]ᵀ (B) A = diag(-2, 5, -4), B = [ 1 1 0 ]ᵀ (C) A = diag(-2, 5, -4), B = [ 0 1 5 ]ᵀ (D) A = diag(2, 2, -4), B = [ 2 0 5 ]ᵀ (E) A = diag(2, -2, -4), B = [ 0 2 1 ]ᵀ

Exercício 9: Conversão de E.D.O. de 3ª Ordem para Espaço de Estados

Tópico: Modelagem no Espaço de Estados

Considere a equação diferencial linear de 3ª ordem: y⃛(t) + 6ÿ(t) + 11ẏ(t) + 6y(t) = 2u(t) Defina os estados como x₁ = y, x₂ = ẏ, x₃ = ÿ e escreva as equações matriciais de estado e de saída na Forma Canônica Controlável.

Exercício 10: Teste de Observabilidade em Sistema de 3ª Ordem

Tópico: Observabilidade

Dado o sistema no espaço de estados: A = [ -1 1 0 ; 0 -2 1 ; 0 0 -3 ], C = [ 1 0 0 ] Determine a matriz de observabilidade Φ_Obs e verifique se o sistema é completamente observável.

Exercício 11: Realimentação de Estado e Autovalores em Sistema Genérico

Tópico: Alocação de Polos

Um sistema possui as matrizes de estado: A = [ 1 2 ; 3 4 ], B = [ 0 ; 1 ] Determine o vetor de ganhos K = [ k₁ k₂ ] tal que os autovalores de malha fechada sejam λ₁ = -2 e λ₂ = -3.

Exercício 12: Cancelamento Polo-Zero, Controlabilidade e Observabilidade

Tópico: Propriedades Canônicas Avançadas

Considere a função de transferência: G(s) = (s + 2) / (s² + 3s + 2) a) Obtenha a representação em espaço de estados na Forma Canônica Controlável. b) Calcule as matrizes de controlabilidade Φ_Crt e de observabilidade Φ_Obs. c) Explique a relação entre o cancelamento polo-zero em G(s) e as propriedades de controlabilidade/observabilidade.