Representação em Variáveis de Estado

Atividade Prática de Modelagem — Lista de Exercícios (Estudante)

Instruções para a Atividade

Esta lista de exercícios visa consolidar os conceitos teóricos de Representação em Espaço de Estados (domínio do tempo) apresentados em sala de aula. Resolva cada uma das questões de forma estruturada, definindo claramente as variáveis de estado, reescrevendo a dinâmica do sistema em equações diferenciais de primeira ordem e apresentando o resultado final na forma matricial padrão:

ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t)      (Equação de Estado)
y(t) = Cx(t) + Du(t)      (Equação de Saída)

O gabarito com as matrizes finais encontra-se ao término desta folha para verificação de seus resultados. Bom estudo!

Exercícios Propostos

Exercício 1 — Sistema Massa-Mola-Amortecedor de 2ª Ordem

Considere a dinâmica de um sistema mecânico linear descrito pela equação diferencial de segunda ordem abaixo, onde u(t) é a força de entrada (entrada de controle) e y(t) é a posição da massa (saída observada do sistema):

ÿ(t) + 4ẏ(t) + 3y(t) = 2u(t)

Pede-se:

a) Defina as variáveis de estado do sistema.

b) Escreva o conjunto correspondente de equações diferenciais de primeira ordem.

c) Obtenha a representação em espaço de estados na forma matricial padrão (equações de estado e de saída).

Espaço para Resolução do Estudante:

Exercício 2 — Sistema de 3ª Ordem com Saídas Múltiplas

Considere a equação diferencial linear de terceira ordem que representa um sistema dinâmico. Sabendo que a entrada é u(t) e que estamos interessados em monitorar simultaneamente a posição y(t) e a aceleração ÿ(t) do sistema (saídas do sistema: y1(t) = y(t) e y2(t) = ÿ(t)):

ÿ(t) + 6ÿ(t) + 11ẏ(t) + 6y(t) = u(t)

Pede-se:

a) Defina as variáveis de estado do sistema.

b) Represente o modelo do sistema no espaço de estados.

Espaço para Resolução do Estudante:

Exercício 3 — Sistema de 2ª Ordem com Saída Combinada

Dada a equação diferencial de segunda ordem que descreve um sistema eletromecânico, onde a entrada é u(t). O sensor do sistema mede uma combinação linear de variáveis, de modo que a saída do sistema é y(t) = 2w(t) + ẇ(t):

ŵ(t) + 7ẇ(t) + 12w(t) = 5u(t)

Pede-se:

a) Defina os estados do sistema utilizando as variáveis físicas do problema.

b) Obtenha as matrizes A, B, C e D da representação no espaço de estados.

Espaço para Resolução do Estudante: